# Informe profesional

## Sistema de geoposicionamiento y control para tubos/cilindros de gas de soldadura

### Dirigido a: Dirección de la Empresa

### Objetivo: Evaluar alternativas tecnológicas para localizar, controlar y proteger cilindros de gas utilizados en procesos de soldadura.

## 1. Resumen ejecutivo

Actualmente existen soluciones tecnológicas viables para geoposicionar, identificar, controlar y proteger cilindros de gas para soldadura, tales como tubos de oxígeno, acetileno, argón, CO₂, mezclas MIG/MAG, propano u otros gases industriales.

Estas soluciones pueden implementarse mediante dispositivos externos como:

- Rastreadores GPS.

- Etiquetas RFID/NFC.

- Beacons Bluetooth.

- Sensores IoT.

- Candados electrónicos.

- Sistemas de bloqueo de válvula.

- Válvulas de corte instaladas en la línea de gas, después del regulador.

Es importante destacar que no se recomienda modificar estructuralmente el cilindro ni intervenir su válvula original, ya que se trata de recipientes presurizados sujetos a normativa técnica y de seguridad.

La solución más segura y recomendable es implementar un sistema externo de control compuesto por:

- Tracker GPS o IoT para localización.

- Identificación RFID/NFC para inventario.

- Alertas por movimiento y geocercas.

- Bloqueo físico de válvula para evitar uso no autorizado.

- En caso necesario, válvula certificada de corte instalada después del regulador, nunca directamente sobre el cilindro.

## 2. Contexto y necesidad

Los cilindros de gas de soldadura representan activos críticos para la operación. Además de su valor económico, tienen implicancias relevantes en materia de:

- Seguridad industrial.

- Control de inventario.

- Prevención de pérdidas o robos.

- Trazabilidad de activos.

- Responsabilidad legal y operativa.

- Disponibilidad para producción.

- Control de uso por área, obra o usuario.

En muchas empresas, estos cilindros circulan entre talleres, depósitos, obras, vehículos y contratistas, lo que dificulta conocer en tiempo real:

- Dónde se encuentra cada cilindro.

- Quién lo retiró.

- Cuándo fue utilizado.

- Si salió de una zona autorizada.

- Si fue manipulado fuera de horario.

- Si está en uso, en tránsito o almacenado.

Por estos motivos, resulta conveniente evaluar un sistema de control y localización adaptado al entorno industrial.

## 3. Objetivos del sistema propuesto

El sistema debe permitir:

### 3.1. Localización

- Conocer la ubicación de cada cilindro.

- Registrar movimientos.

- Detectar salidas no autorizadas.

- Configurar geocercas por taller, almacén, planta u obra.

### 3.2. Control operativo

- Asignar cilindros a usuarios, áreas o proyectos.

- Registrar entradas y salidas.

- Controlar stock disponible.

- Reducir pérdidas y tiempos de búsqueda.

### 3.3. Seguridad

- Evitar uso no autorizado.

- Minimizar manipulación indebida.

- No alterar la integridad del cilindro.

- Utilizar equipos compatibles con ambientes industriales.

### 3.4. Trazabilidad

- Mantener historial de ubicación.

- Registrar responsable asignado.

- Asociar cada tubo a número de serie, proveedor, tipo de gas y vencimiento de inspección.

## 4. Alternativas tecnológicas disponibles

## 4.1. Rastreador GPS con comunicación celular

### Descripción

Consiste en instalar un dispositivo GPS externo al cilindro, fijado mediante collarín, abrazadera, carcasa o soporte industrial. El dispositivo obtiene coordenadas satelitales y las transmite a una plataforma mediante red celular.

### Tecnologías posibles

- 4G/LTE.

- LTE-M.

- NB-IoT.

- 2G/3G, donde aún esté disponible.

- SIM tradicional o eSIM.

### Ventajas

- Localización en tiempo real o por intervalos.

- Adecuado para cilindros que salen de planta.

- Permite geocercas.

- Genera alertas por movimiento.

- Puede enviar aviso ante intento de manipulación.

- Permite seguimiento durante transporte.

### Limitaciones

- Requiere cobertura celular.

- Necesita batería o recarga periódica.

- Costo de conectividad mensual.

- En interiores cerrados la señal GPS puede perder precisión.

### Uso recomendado

Esta alternativa es la más adecuada para:

- Cilindros transportados entre obras.

- Activos de alto valor.

- Operaciones con riesgo de pérdida o robo.

- Empresas con logística externa.

## 4.2. Sistema LoRaWAN

### Descripción

LoRaWAN es una tecnología de comunicación inalámbrica de largo alcance y bajo consumo. El cilindro se equipa con un sensor o rastreador IoT que transmite información a uno o varios gateways instalados en la empresa.

### Ventajas

- Bajo consumo de batería.

- Buena cobertura en patios industriales y plantas.

- No depende de SIM individual por cilindro.

- Adecuado para grandes instalaciones.

- Bajo costo operativo una vez instalada la red.

### Limitaciones

- Requiere infraestructura propia, al menos un gateway.

- No es ideal para rastreo fuera de cobertura de la red.

- La localización puede ser menos precisa que GPS, salvo que se combine con GPS.

### Uso recomendado

Adecuado para:

- Plantas industriales.

- Depósitos.

- Astilleros.

- Minería.

- Grandes talleres.

- Patios de almacenamiento.

## 4.3. RFID

### Descripción

RFID permite identificar cilindros mediante etiquetas electrónicas. Puede ser pasivo o activo.

### RFID pasivo

No requiere batería. Se lee cuando pasa cerca de un lector.

### RFID activo

Tiene batería y puede emitir señal a mayor distancia.

### Ventajas

- Muy útil para inventario.

- Bajo costo por etiqueta, especialmente RFID pasivo.

- Permite control de ingreso y salida.

- Se puede integrar con sistemas ERP o de mantenimiento.

### Limitaciones

- No proporciona ubicación GPS.

- Requiere lectores fijos o portátiles.

- La lectura depende de la distancia y del entorno metálico.

### Uso recomendado

Ideal para:

- Control de stock.

- Inventario interno.

- Identificación rápida.

- Registro de recepción y despacho.

## 4.4. NFC

### Descripción

NFC permite identificar un cilindro mediante una etiqueta que puede leerse con un teléfono móvil compatible.

### Ventajas

- Bajo costo.

- No requiere batería.

- Fácil lectura con smartphone.

- Permite asociar información del cilindro: tipo de gas, proveedor, número interno, fecha de revisión.

### Limitaciones

- Lectura de muy corto alcance.

- No sirve para rastreo automático.

- Requiere intervención manual.

### Uso recomendado

Recomendado como complemento para:

- Inventario.

- Inspecciones.

- Auditorías.

- Identificación rápida por operarios.

## 4.5. Bluetooth BLE Beacon

### Descripción

Un beacon BLE es un pequeño dispositivo que emite una señal Bluetooth periódica. Puede ser detectado por teléfonos, gateways o receptores instalados en planta.

### Ventajas

- Bajo consumo.

- Útil para ubicación aproximada en interiores.

- Puede integrarse con apps móviles.

- Permite detectar presencia por zonas.

### Limitaciones

- No proporciona ubicación global.

- Requiere infraestructura receptora.

- Precisión variable según obstáculos y entorno metálico.

### Uso recomendado

Adecuado para:

- Talleres.

- Almacenes.

- Ubicación interna por zonas.

- Control de presencia de activos.

## 4.6. Rastreo satelital

### Descripción

Dispositivos que transmiten ubicación mediante redes satelitales, sin depender de cobertura celular.

### Ventajas

- Funciona en zonas remotas.

- Útil para minería, petróleo, gas, campo o construcción en áreas aisladas.

### Limitaciones

- Costo más elevado.

- Mayor consumo energético.

- Equipos generalmente más grandes.

- Planes de datos más costosos.

### Uso recomendado

Solo recomendable cuando los cilindros operan en zonas sin cobertura celular.

# 5. Alternativas de control físico

## 5.1. Bloqueo de válvula

### Descripción

Existen dispositivos de bloqueo físico que se colocan sobre la válvula del cilindro para impedir su apertura no autorizada.

Pueden operar mediante:

- Llave física.

- Candado industrial.

- Código.

- RFID.

- Bluetooth.

- Sistema electrónico de autorización.

### Ventajas

- Evita uso no autorizado.

- No requiere modificar el cilindro.

- Puede integrarse con políticas de seguridad.

- Aporta control operativo.

### Limitaciones

- Debe ser compatible con el tipo de válvula.

- Debe permitir una operación segura.

- No debe interferir con dispositivos de seguridad del cilindro.

- Debe seleccionarse según gas y normativa aplicable.

### Uso recomendado

Adecuado para controlar cilindros de:

- Alto valor.

- Uso restringido.

- Áreas sensibles.

- Obras con contratistas.

- Almacenes compartidos.

## 5.2. Candado electrónico o carcasa de protección

### Descripción

Sistema que restringe el acceso a la tapa, válvula o equipo asociado al cilindro mediante un dispositivo electrónico.

### Ventajas

- Control de acceso por usuario.

- Registro de aperturas.

- Puede integrarse con una app.

- Permite trazabilidad de uso.

### Limitaciones

- Requiere batería.

- Debe ser robusto para ambiente industrial.

- Debe evitar interferencia con operación segura del cilindro.

## 5.3. Válvula de corte remoto

### Descripción

En caso de requerirse control remoto del flujo de gas, la opción técnicamente viable y más segura es instalar una válvula de corte certificada en la línea de gas, después del regulador.

Configuración recomendada:

Cilindro → válvula original → regulador → válvula certificada de corte → manguera/equipo de soldadura

### Puntos críticos

No se recomienda instalar una válvula eléctrica directamente sobre la válvula original del cilindro ni modificar componentes del cilindro.

La válvula de corte debe ser:

- Compatible con el gas utilizado.

- Compatible con la presión de trabajo.

- Certificada para uso industrial.

- Adecuada para el ambiente donde operará.

- Instalada por personal calificado.

### Aplicaciones

- Corte de suministro fuera de horario.

- Autorización remota de uso.

- Parada de emergencia.

- Control desde sistema centralizado.

- Integración con sensores o PLC.

# 6. Consideraciones de seguridad

Los cilindros de gas para soldadura son recipientes presurizados y pueden contener gases inflamables, oxidantes, inertes o combustibles. Por ello, toda solución debe priorizar la seguridad.

## 6.1. Acciones no recomendadas

No se debe:

- Perforar el cilindro.

- Soldar soportes al cilindro.

- Atornillar directamente sobre el cuerpo del tubo.

- Modificar la válvula original.

- Alterar reguladores sin autorización técnica.

- Cubrir etiquetas de identificación.

- Tapar marcas de inspección o pruebas hidráulicas.

- Instalar equipos eléctricos no certificados en zonas con riesgo de atmósfera explosiva.

- Utilizar componentes no compatibles con oxígeno, acetileno u otros gases específicos.

## 6.2. Requisitos recomendados para dispositivos

Los dispositivos deberían cumplir con:

- Protección IP65 o superior para ambiente industrial.

- Resistencia a golpes y vibración.

- Sujeción mecánica externa mediante abrazadera o collarín.

- Batería segura y protegida.

- Certificación ATEX o IECEx si aplica.

- Compatibilidad electromagnética.

- Materiales resistentes a corrosión.

- Diseño que no genere chispas ni puntos calientes.

## 6.3. Certificaciones a considerar

Según el país y tipo de operación, podrían ser necesarias certificaciones o referencias como:

- ATEX.

- IECEx.

- Normativa local de seguridad industrial.

- Normas para recipientes a presión.

- Normativa de gases comprimidos.

- Requisitos internos de prevención de riesgos laborales.

- Compatibilidad con oxígeno, cuando corresponda.

# 7. Solución recomendada

Se propone implementar una solución modular en tres niveles.

## Nivel 1: Identificación e inventario

### Componentes

- Etiqueta RFID o NFC por cilindro.

- Registro digital de cada tubo.

- Base de datos con:

  - Número interno.

  - Tipo de gas.

  - Proveedor.

  - Capacidad.

  - Fecha de alta.

  - Estado.

  - Ubicación asignada.

  - Responsable.

  - Fecha de última inspección.

### Beneficios

- Control de inventario inmediato.

- Reducción de pérdidas administrativas.

- Mejor trazabilidad.

- Bajo costo inicial.

## Nivel 2: Geolocalización y alertas

### Componentes

- Tracker GPS/IoT externo.

- Plataforma web o móvil.

- Geocercas.

- Alertas por movimiento.

- Historial de rutas.

### Beneficios

- Localización en tiempo real.

- Prevención de robo.

- Control de cilindros en obras.

- Reducción de tiempos de búsqueda.

- Mayor control logístico.

## Nivel 3: Control de acceso y uso

### Componentes

- Bloqueo físico de válvula.

- Candado electrónico o sistema RFID.

- Registro de usuario autorizado.

- Eventual válvula de corte certificada en línea, después del regulador.

### Beneficios

- Evita uso no autorizado.

- Mejora seguridad.

- Controla consumo y disponibilidad.

- Permite trazabilidad por usuario o área.

# 8. Arquitectura conceptual del sistema

Cilindro de gas
   │
   ├── Identificación RFID/NFC
   │
   ├── Tracker GPS / BLE / LoRaWAN
   │
   ├── Sensor de movimiento
   │
   ├── Bloqueo físico de válvula
   │
   └── Plataforma digital
          │
          ├── Mapa de ubicación
          ├── Inventario
          ├── Alertas
          ├── Historial de movimientos
          ├── Usuarios autorizados
          └── Reportes para gestión

# 9. Funcionalidades esperadas

El sistema debería permitir:

- Visualizar cilindros en mapa.

- Consultar estado de cada cilindro.

- Configurar zonas autorizadas.

- Recibir alertas por salida de zona.

- Detectar movimiento no autorizado.

- Registrar responsable asignado.

- Consultar historial de ubicación.

- Integrar datos con mantenimiento, compras o almacén.

- Emitir reportes de disponibilidad.

- Controlar cilindros por obra, área o contratista.

# 10. Beneficios para la empresa

## 10.1. Operativos

- Menor tiempo de búsqueda de cilindros.

- Mejor disponibilidad para producción.

- Control centralizado.

- Reducción de pérdidas.

- Optimización de inventario.

## 10.2. Económicos

- Menor reposición por extravíos.

- Reducción de alquileres innecesarios.

- Mejor control de activos.

- Posible reducción de sobrestock.

- Disminución de consumos no controlados.

## 10.3. Seguridad

- Menor riesgo por manipulación indebida.

- Control de acceso a gases críticos.

- Trazabilidad ante incidentes.

- Mayor cumplimiento normativo.

## 10.4. Gestión

- Información disponible en tiempo real.

- Reportes para auditoría.

- Registro histórico.

- Mejor asignación de responsabilidades.

# 11. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Instalación de equipos no certificados | Alto | Utilizar dispositivos industriales y certificados |
| Interferencia con válvula o regulador | Alto | No modificar cilindro ni válvula original |
| Pérdida de señal GPS en interiores | Medio | Complementar con BLE, RFID o LoRaWAN |
| Falta de cobertura celular | Medio | Evaluar LoRaWAN o satelital |
| Baterías agotadas | Medio | Plan de mantenimiento y alertas de batería baja |
| Manipulación o retiro del tracker | Medio | Carcasa robusta, sensor anti-manipulación |
| Resistencia del personal al sistema | Medio | Capacitación y procedimiento claro |
| Costo mensual de conectividad | Bajo/Medio | Clasificar cilindros críticos y no críticos |

# 12. Plan de implementación sugerido

## Fase 1: Diagnóstico

Duración estimada: 2 a 4 semanas.

Actividades:

- Relevar cantidad de cilindros.

- Identificar tipos de gas.

- Determinar ubicaciones de uso.

- Analizar flujo logístico.

- Revisar normativa interna y local.

- Clasificar cilindros por criticidad.

- Definir necesidades de rastreo y control.

## Fase 2: Prueba piloto

Duración estimada: 1 a 3 meses.

Actividades:

- Seleccionar grupo reducido de cilindros.

- Instalar dispositivos de prueba.

- Configurar plataforma.

- Crear geocercas.

- Evaluar cobertura.

- Medir duración de batería.

- Validar alertas.

- Probar operación con usuarios reales.

Indicadores a medir:

- Precisión de ubicación.

- Tiempo de respuesta de alertas.

- Facilidad de uso.

- Incidentes detectados.

- Reducción de pérdidas.

- Aceptación por parte del personal.

## Fase 3: Evaluación técnica y económica

Actividades:

- Comparar alternativas.

- Estimar costo por cilindro.

- Analizar costo mensual de conectividad.

- Evaluar retorno de inversión.

- Determinar proveedores homologados.

- Definir alcance final.

## Fase 4: Implementación progresiva

Actividades:

- Despliegue por áreas.

- Capacitación al personal.

- Integración con inventario.

- Definición de responsables.

- Establecimiento de procedimiento operativo.

- Configuración de reportes para dirección.

## Fase 5: Operación y mantenimiento

Actividades:

- Control periódico de baterías.

- Revisión de soportes físicos.

- Auditorías de inventario.

- Actualización de plataforma.

- Revisión de permisos de usuario.

- Reportes mensuales de gestión.

# 13. Criterios para selección de proveedor

Se recomienda evaluar proveedores según los siguientes criterios:

- Experiencia en ambientes industriales.

- Compatibilidad con cilindros de gas.

- Equipos certificados.

- Plataforma web y móvil.

- Soporte local.

- Garantía de dispositivos.

- Autonomía de batería.

- Seguridad de datos.

- Facilidad de integración con sistemas existentes.

- Capacidad de generar reportes.

- Costos de adquisición y mantenimiento.

- Disponibilidad de repuestos.

- Referencias de clientes industriales.

# 14. Recomendación final

Se recomienda avanzar con una prueba piloto controlada, priorizando los cilindros de mayor valor, mayor rotación o mayor riesgo operativo.

La solución recomendada es una combinación de:

- RFID/NFC para identificación e inventario.

- GPS celular o LoRaWAN para rastreo y alertas.

- Sensor de movimiento y manipulación.

- Bloqueo físico de válvula para control de uso.

- Válvula de corte certificada después del regulador, solo si se requiere control remoto del flujo de gas.

La implementación debe realizarse sin modificar el cilindro, sin alterar la válvula original y utilizando dispositivos aptos para ambiente industrial y gases comprimidos.

# 15. Conclusión

Sí existen mecanismos físicos y tecnológicos para geoposicionar y controlar tubos de gas para soldadura. La implementación es técnicamente viable, siempre que se realice con criterios de seguridad industrial, certificación y respeto por la integridad del cilindro.

El proyecto puede aportar beneficios significativos en control de activos, seguridad, reducción de pérdidas y trazabilidad operativa.

La recomendación es iniciar con un piloto, evaluar resultados y posteriormente escalar la solución al resto de la operación.